亳州学院体育场伸缩门采购需求(草稿)

总长：40米、电动伸缩门背向对开两樘、24V直流。

材质：高强度铝合金（厚度1.0以上）

高度：1.6米。

电机：采用24V直流安全电压。

电线: 使用国标室外线材。

控制开关：使用遥控、台控进行开关。

停电应急：手动钥匙可以自行打开。

运行路面：现行路面为沥青路面、长时间使用，对门开关不平稳易损、现整改使用水泥路面、单个门太长需要带铝合金轨道、不易走偏。

安全方面：红外防夹、防撞、漏电保护、电机过热保护。

智能方面：后期可以加装门禁、车牌识别功能。

质保期间：门排质保五年、电机质保终身、有完整的售后服务。

大门款式:与南大门保持一致、美观性、协调性。

一、电动门需求特性：

- 1、 门排主框采用一体式弯管成形、与学院南大门保持一致。

- 2、 门排主框采用滑块滑动结构，使门体在运行时行走自如。

- 3、 一体化机芯配置，机头底座采用工程材料一体式注塑成型，电动门精度高，使用寿命长。而且不导电，使带电部分与金属外框绝缘，免除漏电风险。

- 4、 抗风结构装置不但有很强的抗风性能，能确保电动门在强风的吹袭下仍照常运行。其轮式结构能有效减小抗风钩与导轨的摩擦阻力，提高门体运行效率。

- 5、 LED动感宽屏显示屏,内容更丰富,字体更大更清晰。

- 6、智能红外线双探头防碰装置，遇人或车辆30-50cm可自动返回运行，从而保障车辆及行人的安全。

- 7、电动门的遥控系统开关门时的操作得心应手，遥控把手可以一个或多个的配置。

- 8、 配备手动离合功能，当停电时，只需将离合钥匙插入离合孔内轻松旋转180度即可实现手动开关门。

- 9、采用铝合金外壳电机，并自带散热风扇，能快速、有效地降低电机温升。并配备热敏保护功能,当电机温度达到135℃以上时会自行断电保护,不会轻易烧坏电机。

- 10、机头轮轮毂采用高强度的铝合金材料压铸成型，轮毂外圈采用高耐磨的橡胶，在10米行程里，通过上万次来回测试，走轮无明显磨损，而且风雨后的流沙积石不影响电动门的正常运行。

- 11、斜管铰接处采用PA耐磨套，不但能消除噪音，而且能有效减小转动的摩擦阻力，使门体运行更加顺畅，延长电动门的使用寿命。